CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR NECROCHORUME

UNDERGROUND WATER CONTAMINATION BY NECROCHORUME

RAMOS, Clarissa Orandina Aparecida1; BEATI, André Augusto Gutierres Fernandes2;

1 Graduando do Curso de Biomedicina – Universidade São Francisco;

2Professor do Curso de Engenharia Química e Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade São Francisco

clarissa24ramos@hotmail.com

RESUMO. Após a constatação do óbito, existem variadas formas para se despedir de um ente querido, porém o método amplamente utilizado é o sepultamento, devido ao seu baixo custo e facilidade de acesso. Entretanto, um problema ambiental observado em cemitérios é a provável contaminação de águas subterrâneas, pois, após constatada a morte, o indivíduo sofre consecutivas transformações em seu corpo como, por exemplo, a putrefação cadavérica, que didaticamente é dividida em quatro fases distintas: A fase de coloração, que possui este nome devido as transformações da hemoglobina que acarreta em manchas pelo corpo. A segunda fase é a gasosa, caracterizada pela liberação de gases da putrefação, a terceira é chamada de coliquativa e de interesse neste trabalho, pois ocorre a dissolução da matéria orgânica liberando o necrochorume e por fim, o período de esqueletização, onde restam apenas os ossos do indivíduo. Este necrochorume é um lixiviado de coloração castanho-acinzentada e de odor característico, sendo composto principalmente por água, sais minerais e substâncias orgânicas, além da presença de microrganismos patogênicos como vírus e bactérias que podem contaminar a água subterrânea caso ultrapassem a porção não saturada do solo. Portanto, foram coletados estudos que falem sobre essa problemática, quais técnicas podem ser utilizadas para evitar essa contaminação e foi citada a falta de conscientização da população. Por fim, foi constatado que existem vários cemitérios considerados contaminantes, pela produção de alterações nas características da água, além da presença de microrganismos como vírus e bactérias. Portanto, técnicas para remediar essa situação tornam-se indispensáveis, bem como sua fiscalização.

Palavras-chave: Putrefação cadavérica.  Necrochorume. Contaminação de águas subterrâneas.

ABSTRACT. After the death is confirmed, there are several ways to say goodbye to a loved one, but the widely used method is burial, due to its low cost and easy access. However, an environmental problem observed in cemeteries is the probable contamination of groundwater, since, after the death is verified, the individual undergoes consecutive transformations in his body, such as cadaveric putrefaction, which is didactically divided into four distinct phases: A coloring phase, which has this name due to the transformation of hemoglobin that causes spots on the body. The second phase is gaseous, characterized by the release of putrefaction gases, the third is called collective and of interest in this work, since the dissolution of organic matter occurs, releasing the necrochorume and, finally, the skeletonization period, where only the bones of the individual. This necrochorume is a leachate with a brownish-gray color and a characteristic odor, being composed mainly of water, mineral salts and organic substances, in addition to the presence of pathogenic microorganisms such as virus and bacteria that can contaminate groundwater if they exceed the unsaturated portion of the ground. Therefore, studies were collected that talk about this problem, which techniques can be used to avoid this contamination and the lack of awareness of the population was mentioned. Finally, it was found that there are several cemeteries considered to be contaminants, due to the production of changes in water characteristics, in addition to the presence of microorganisms such as viruses and bacteria. Therefore, techniques to remedy this situation become indispensable, as well as its inspection.

Keywords: Cadaverous putrefaction. Necrochorume. Groundwater contamination.

# INTRODUÇÃO

A água subterrânea, embora sendo mais protegida que a superficial, encontra-se sujeita a ser poluída ou contaminada caso substâncias tóxicas e microrganismos patogênicos ultrapassem a porção não saturada do solo. Entre os principais poluentes observados, encontram-se os resíduos provenientes de indústrias, aterros sanitários irregulares e uso indiscriminado de agrotóxicos (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2019).

Entretanto, um problema sanitário observado recentemente e comprovado por alguns autores como Silva e Filho (2009) e Xavier et al (2018) é a contaminação da água subterrânea causada pelo necrochorume advindo de cemitérios irregulares. Pois, segundo a resolução da Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SMA) número 10, de 08 de fevereiro de 2017 dentre as atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas, são citados os serviços de sepultamento, evidenciando o grau de poluição dos cemitérios. (SÃO PAULO, 2017).

Vale ressaltar que alguns fatores são determinantes para seu potencial de contaminação, como a profundidade das covas utilizadas, qual o tipo de solo da região, seu escoamento hídrico e a má elaboração de seu projeto, sem levar em consideração as condições geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas do local escolhido como necrópole. (HINO, 2015).

Uma vez caracterizada a morte, os fenômenos transformativos destrutivos se iniciam, sendo a autólise, putrefação e em alguns casos, a maceração. De acordo com França (2017) a putrefação é caracterizada como sendo a decomposição fermentativa da matéria orgânica, ou seja, após a autólise (processo de destruição celular), microrganismos aeróbios, anaeróbios e facultativos irão decompor o cadáver utilizando como substrato para crescimento. Porém, para melhor compreensão a putrefação é dividida em quatro fases distintas: Cromática, ou de coloração, gasosa, coliquativa e de esqueletização.

O período de coloração é caracterizado pela presença de uma mancha verde abdominal situada na região da fossa ilíaca direita que ao longo do tempo se difunde em todo o abdome, tórax, cabeça e membros. A localização inicial da mancha é explicada devido à proximidade do ceco com a parede abdominal, sendo este, o primeiro segmento do intestino grosso, apresentando-se dilatado e com alto teor de gases, e a tonalidade esverdeada surge devido a união da hemoglobina com o hidrogênio sulfurado produzindo a sulfometemoglobina. A fase gasosa ocorre devido a liberação de gases da putrefação, onde o cadáver apresenta um aspecto gigantesco devido à alta pressão exercida pelos gases em seu interior. Durante o terceiro período, coliquativo, ocorre a dissolução da matéria orgânica originando uma massa pútrida e o necrochorume que será melhor discutido posteriormente. Por fim, a fase de esqueletização ocorre quando a matéria orgânica se liquefaz completamente, restando apenas os ossos do indivíduo. (FRANÇA, 2017)

O necrochorume oriundo da fase coliquativa é um líquido de coloração castanho-acinzentada, viscoso e com odor característico. É composto 60% por água, 30% sais minerais, e 10% por substâncias orgânicas, além da presença de microrganismos patogênicos como vírus e bactérias. Apresenta densidade média de 1,23 g/cm3, e a relação entre o volume de necrochorume produzido e o peso corporal é igual 0,60 litros/quilograma. (CARNEIRO, 2008).

Dentre os compostos nitrogenados observados no necrochorume, destacam-se duas substâncias que possuem alto potencial de toxicidade, as diaminas biogênicas putrescina (C4H12N2) e cadaverina (C5H14N2). A putrescina é inflamável, corrosiva, irritante e possui toxicidade aguda. Sua fórmula química é (C4H12N2), 1,4-diaminobutano, com massa molar de aproximadamente 88,15 g/mol e densidade de 0,877 cm3, segundo a National Center For Biotechnology Information. Em contrapartida, a cadaverina (C5H14N2), cuja fórmula é 1,5-diaminopentano, possui massa molar de 102,18 g/mol, densidade de 0,873 g/cm³. É nociva se absorvida pela pele, ingerida ou inalada, causando irritação nas mucosas e queimaduras (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION 1).

É de grande importância salientar que não apenas os compostos presentes no necrochorume são passíveis de contaminação da água subterrânea. Existem outras substâncias capazes de fomentar esta situação, como resíduos medicamentosos, bactérias e vírus patogênicos, como citado anteriormente, fluídos utilizados para o embalsamamento do cadáver, e metais pesados provenientes dos caixões (FINEZA, 2008).

Portanto, após reconhecer os componentes existentes no necrochorume e seu potencial de contaminação, legislações específicas para o controle deste lixiviado foram criadas. Por exemplo, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) número 335, criada em 03 de abril do ano de 2003, que dispõe sobre o licenciamento ambiental dos cemitérios horizontais e/ou verticais (BRASIL, 2003). Entre as exigências estabelecidas destaca-se que o nível inferior das covas seja a uma distância de, no mínimo, um metro e meio acima dos lençóis freáticos, mesmo em épocas chuvosas, que sejam inseridas técnicas que permitam a troca gasosa advinda da putrefação cadavérica, e que a área prevista para uma necrópole esteja longe dos corpos d’água subterrâneos e superficiais. Por fim, recomenda-se o uso de mantas ou urnas compostas por materiais biodegradáveis com o intuito de conter os prováveis contaminantes gerados pelo processo de putrefação cadavérica.

Logo, é possível salientar que número elevado de óbitos em ressonância com a prática do sepultamento eleva a produção deste lixiviado e sua consequente liberação em águas subterrâneas, tornando imprescindível a realização e apresentação de estudos que comprovem essa problemática, bem como a prática de técnicas responsáveis por remediar essa contaminação em massa.

# METODOLOGIA

Como metodologia para a realização desta revisão bibliográfica, foram utilizadas diversas plataformas para obtenção de trabalhos científicos, como o Banco de dissertações e Teses, Scielo, Capes e Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS). O propósito principal foi levantar pesquisas que comprovem a contaminação da água por necrochorume, e apresentar técnicas capazes de conter esse lixiviado. Por fim, para critério de inclusão foram escolhidos estudos realizados no Brasil que retratem variados cemitérios do país perante essa mesma problemática, e o critério de exclusão foram as pesquisas que se apresentaram inconclusivas em suas análises, por obter outros prováveis contaminantes além do cemitério, como aterros sanitários e ineficácia do saneamento básico da região .

# RESULTADOS E DISCUSSÃO

Principais indicadores de contaminação por necrochorume:

Para a avaliação da qualidade da água são utilizados parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Os físicos são responsáveis por avaliar a temperatura da água e do ar, sólidos dissolvidos totais e sólidos totais. Em parâmetros químicos observa-se o pH, condutividade elétrica, cloreto, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e as concentrações totais de alumínio, cálcio, ferro, cobre, entre outras substâncias. Por fim, dentre os parâmetros microbiológicos destacam-se pesquisa de bactérias heterotróficas, Escherichia coli, e coliformes totais (CETESB, 2016).  Portanto, após a avaliação destes parâmetros, os mesmos devem se encontrar dentro do limite estabelecido pela Portaria MS N°2.914, de 12 de dezembro de 2011, sendo essa a responsável por fornecer o padrão de potabilidade da água para consumo humano (BRASIL, 2011).

Em amostras de água contaminadas por necrochorume espera-se que a condutividade elétrica aumente, devido ao acréscimo de sais minerais. Além da presença de compostos nitrogenados, aumento de íons decorrentes do processo de putrefação, vírus, bactérias e metais. Entre as bactérias destacam-se as heterotróficas que consomem matéria orgânica, proteolíticas que degradam as proteínas e por fim, as bactérias que são excretadas normalmente por humanos, como a Escherichia coli. (SANTOS et al, 2015)

Resultados de estudos científicos:

A primeira pesquisa foi realizada por Matos e Pacheco (2001) onde foi avaliada a ocorrência e o transporte de microrganismos no cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. A metodologia utilizada consistiu na montagem de duas colunas em laboratório contendo o solo do cemitério, para avaliar o transporte de vírus em meio poroso. Também foram injetados traçadores químicos e biológicos e seu fluxo observado no efluente. No campo foi estudado as características do aquífero, o monitoramento da qualidade da água, e ocorrência de elementos químicos, bem como presença de vírus e bactérias.

Os resultados obtidos através deste estudo indicaram a presença de bactérias heterotróficas, proteolíticas, clostrídios sulfito-redutores, adenovírus e enterovírus. Houve mudanças na estrutura química da água com o acréscimo da concentração de íons como bicarbonato, cálcio, sódio, cloreto e presença de metais como ferro, chumbo, alumínio e zinco. E por fim, foi confirmada que a principal fonte de contaminação foram as sepulturas recentes que possuem menos de um ano, localizadas em regiões baixas que se aproximam dos lençóis freáticos. De acordo com a figura 1 é possível observar o extravasamento de necrochorume de uma sepultura localizada no cemitério de Vila Nova Cachoeirinha – SP (MATOS E PACHECO, 2001).

Figura 1 – Imagem de uma sepultura apresentando um extravasamento de necrochorume na superfície do solo no cemitério de Vila Nova Cachoeirinha – Fonte: (Matos e Pacheco, 2001)

A segunda pesquisa de interesse foi produzida por Fineza (2008), em Tabuleiro – MG, segundo o autor foram instalados cinco poços de monitoramento para a coleta da água subterrânea, essas amostras foram retiradas dos poços em sete campanhas, mensalmente e analisadas. Os parâmetros utilizados foram: Temperatura, pH, condutividade, nitrogênio (amoniacal e nitrato), sódio, potássio, cálcio, manganês, fósforo, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e bactérias coliformes. Os resultados obtidos em seu estudo indicam que cemitérios são possíveis fontes de contaminação, pois o poço de número cinco, localizado a jusante do cemitério obteve valores preocupantes através dos parâmetros: Condutividade elétrica, nitrogênio amoniacal, nitrato, fósforo, cálcio, DBO e presença de Escherichia coli.

Migliorini (1994) realizou seu estudo no cemitério Vila Formosa, em São Paulo, e concluiu que a presença do cemitério elevou a concentração total de íons (sólidos totais dissolvidos) nas águas subterrâneas da região, que estas apresentam uma concentração excessiva de compostos nitrogenados e houve a detecção dos seguintes metais: Manganês, cromo, ferro, prata e alumínio em valores elevados para consumo humano, sendo estes prováveis elementos encontrados nas tintas, vernizes e guarnições provenientes de caixões.

Por fim, Cunha et al (2008) realizou sua pesquisa no cemitério de Bom Jesus dos Aflitos, Russas – CE, onde foi realizada a sondagem do cemitério para se obter as caraterísticas geológicas do ambiente e a análise físico-química da água através da coleta de amostras em cinco poços localizados nas proximidades do local. Os resultados indicam que o cemitério é inadequado, pois o processo de putrefação cadavérica interfere diretamente na qualidade das águas subterrâneas da região, pois, foram encontrados valores elevados de condutividade elétrica, cloreto, sólidos dissolvidos totais, altas concentrações de amônia, fósforo e coliformes termotolerantes indicando a presença de microrganismos patogênicos. Segundo o autor estes parâmetros são indicadores de contaminação por necrochorume, tornando a água imprópria para consumo humano pois seus valores ultrapassaram o permitido pelo Ministério da Saúde.

Para facilitar a compreensão, os resultados obtidos comprovando a contaminação serão apresentados na tabela 1

| Cemitérios | Autores | Principais resultados |
| --- | --- | --- |
| Vila Nova Cachoeirinha - SP | Matos e Pacheco (2015) | Bactérias, clostrídios sulfito-redutores, adenovírus, enterovírus, aumento de íons (bicarbonato, cálcio, sódio, cloreto), ferro, chumbo, alumínio e zinco. |
| Tabuleiro - MG | Fineza (2008) | Aumento da condutividade elétrica, nitrogênio amoniacal, nitrato, fósforo, cálcio e bactérias. |
| Vila Formosa – SP | Migliorini (1994) | Aumento de sólidos dissolvidos totais, compostos nitrogenados, manganês, cromo, ferro, prata e alumínio. |
| Bom Jesus dos Aflitos - CE | Cunha et al (2008) | Aumento da condutividade elétrica, cloreto, sólidos dissolvidos totais, amônia, fósforo e coliformes termotolerantes. |

Tabela 1 – Principais resultados de estudos científicos, onde é possível observar uma semelhança nos prováveis contaminantes da água subterrânea por necrochorume - Fonte: Própria autoria.

Técnicas adotadas:

Após a apresentação de estudos que indicam prováveis contaminações por necrochorume em diversas regiões do país, torna-se indispensável a inserção de técnicas capazes de conter esse lixiviado. Como por exemplo, a apresentada por Thompson (2015), que cita a cremação como forma de evitar a produção do necrochorume, além de otimizar o espaço do cemitério que tem se tornado escasso.

Como citado anteriormente, a existência da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) número 335, que dispõe sobre o licenciamento ambiental dos cemitérios horizontais e/ou verticais, é de extrema importância, pois indica quais regras devem ser respeitadas para conter este potencial contaminante. Entretanto, além da criação desta resolução, também é necessária a fiscalização rigorosa dos cemitérios com o propósito de garantir que as técnicas de sepultamento estejam de acordo com as regras previamente estabelecidas.

Segundo Francisco et al (2017), existem diversas formas de se tratar o necrochorume, como por exemplo, através da utilização de filtros biológicos. Este consiste em uma manta impermeabilizante situada abaixo dos túmulos, e uma rede de drenos capazes de coletar o lixiviado produzido pelo cadáver para um filtro contendo materiais porosos como pedras e cascalhos responsáveis por filtrar este líquido e evitar que o lençol freático seja atingido.

Outra técnica citada por Francisco et al (2017) é através da utilização de pastilhas compostas por bactérias que utilizam a matéria orgânica como substrato, para tal, estas devem ser inseridas no interior do caixão no ato do sepultamento. Por fim, a última forma é a utilização de mantas absorventes impermeáveis, compostas por uma camada de celulose em pó, capaz de formar um gel quando entra em contato com o necrochorume evitando que este líquido extravase da sepultura e facilitando o ato da exumação garantindo que os profissionais não entrem em contato direto com os ossos.

Consumo de água próximo aos cemitérios:

Além dos problemas citados anteriormente a respeito da existência de contaminação, outro fator importante explicado por Silva et al (2014) é a falta de conscientização da população que reside próximo aos cemitérios. Pois, foram coletados 120 questionários, onde, 91 das residências apresentadas possuem abastecimento de água através de poços artesianos privados, ou seja, 75,83% do número total de pessoas entrevistadas. Estes moradores ainda afirmaram que utilizam essa água para fazer comida, serviços domésticos e higiênicos em geral. Destes valores 32% das pessoas a utilizam para beber, diretamente da torneira sem tratamento prévio, 41% prefere tomar água mineral e somente 27% faz uso de algum tratamento físico da água, como a fervura ou filtração antes de beber. Conforme o gráfico 1 ilustra a seguir:

Gráfico 1 – Indica o consumo de água dos residentes próximos ao cemitério, onde 41% ingere água mineral, 32% consome a água dos poços diretamente da torneira sem tratamento prévio e 27% fazem uso de algum método para tratamento da água antes de realizar sua ingestão -  Fonte: Silva et al (2014)

Outra questão importante levantada pelo Silva et al (2014), foi a respeito quanto a preocupação das pessoas em relação a contaminação desta água devido à proximidade aos cemitérios, entretanto, 84% dos moradores responderam achar que não há possibilidade de haver contaminação da água.

Logo, é possível concluir que a população desconhece os impactos ambientais que o necrochorume pode causar, sendo este um problema, haja vista que a contaminação tem sido comprovada por diversos estudos. Entretanto, pouco se sabe quais os problemas relacionados a saúde pública essa água pode causar se ingerida regularmente pelos moradores. Pois, existe a toxicidade aguda, ou seja, os efeitos tóxicos se manifestam em um curto período de tempo, e a toxicidade crônica, que leva anos para o organismo apresentar efeitos colaterais devido a exposição.

Portanto, os moradores podem não apresentar efeitos tóxicos significativos a princípio, entretanto, essa água contaminada pode estar causando danos de forma crônica a população. Logo, é imprescindível a conscientização dos cidadãos sobre quais impactos o necrochorume pode causar, além da inserção de técnicas com o propósito de evitar essa ingestão de água possivelmente contaminada.

### CONCLUSÃO

Após a análise minuciosa de diversas pesquisas que trazem à tona cemitérios como prováveis fontes de contaminação, é possível concluir esta situação como um problema de saúde pública, pois foi comprovada a contaminação da água subterrânea, principalmente por metais pesados, compostos nitrogenados, vírus e bactérias. Entretanto, ainda é desconhecido os impactos na saúde e prováveis doenças que a população possa adquirir caso haja o contato com esta água, seja através da ingestão, uso doméstico ou recreativo. Portanto, mais estudos devem ser realizados com o propósito de confirmar possíveis cemitérios que não atendam a legislação em vigor, quais danos a água contaminada pode causar a população, qual a provável distância que microrganismos conseguem atingir após o contato com os lençóis freáticos e quais os efeitos tóxicos as aminas putrescina e cadaverina podem causar, haja vista que existem poucos estudos que trabalhem com esta problemática.

Logo, pode-se afirmar que este é um problema latente a população desde os tempos antigos, e mesmo com estudos escassos a seu respeito, foram criadas técnicas com o propósito de remediar essa situação, cabendo aos órgãos responsáveis fiscalizar as regras em vigor, e os responsáveis pelos cemitérios se conscientizarem e implementarem a utilização de mantas impermeáveis, pastilhas e filtros biológicos, com o propósito de realizar sepultamentos de forma consciente, levando em consideração não apenas a despedida de um ente querido, mas também a proteção ambiental.

### REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria N°2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: Sistema de legislação da saúde, 2011. Disponível em:  <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução 335, de 3 de abril de 2003. Dispõe

sobre o licenciamento ambiental de cemitérios. Brasília: Conselho Nacional do Meio

Ambiente, 2003. Disponível em <http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res03/res33503.xml&gt;>. Acesso em 20 de

Setembro de 2019.

CARNEIRO, V. S. Impactos causados por necrochorume de cemitérios: Meio

ambiente e saúde pública. XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. Natal 1-

18, 2008. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/21956>. Acesso em: 28 de maio de 2020.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Governo de São Paulo. CETESB. Qualidade das águas subterrâneas no estado de São Paulo 2013-2015. Série relatórios. São Paulo, p. 35-36, 2016. Disponível em:

< https://cetesb.sp.gov.br/aguas-subterraneas/wp-content/uploads/sites/13/2013/11/Cetesb_QualidadeAguasSubterraneas2015_Web_20-07.pdf> Acesso em: 3 jun. 2020.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Governo de São

Paulo. Poluição de águas subterrâneas. 2019. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-subterraneas/informacoes-basicas/poluicao-das-aguas-subterraneas/> Acesso em 16 de setembro de 2019.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Governo de São

Paulo. Proteção da qualidade. 2019. Disponível em <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-subterraneas/informacoes-basicas/protecao-da-qualidade/> Acesso em 12 de setembro

de 2019.

CUNHA, F. J.; CHAVES, J. R.; ALVES, L. A.; NOGUEIRA, M. R. C.; LIMA, A. F.; MOREIRA, L. C. F.; GONÇALVES, E. O.; OLIVEIRA, M. A.; CHAVES, H. R.G. Avaliação da qualidade da água do aquífero livre na região do cemitério Bom Jesus dos Aflitos, Russas-CE, Brasil. Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, XIII., 2008, São Paulo. Disponível em <http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/ar ticle/view/23369>. Acesso em 22 de maio de 2020.

FINEZA, A. G. Avaliação da contaminação de águas subterrâneas por cemitérios: Estudo de caso de Tabuleiro-MG. Locus UFV, Minas Gerais, 2008. Disponível em <https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/3746>. Acesso em 26 de maio de 2020.

FRANCISCO, A.M.; SILVA, A. K. G.; SOUZA, C. S.; SANTOS, F. C. S. Tratamento do necrochorume em cemitérios. Atas de Saúde Ambiental (São Paulo, online), ISSN: 2357-7614 – Vol. 5, JAN-DEZ, 2017, p. 172-188. Disponível em                                                                          <http://www.revistaseletronicas.fmu.br/index.php/ASA/article/view/1643>. Acesso em: 28 de maio de 2020.

FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 11 ed., Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 2017. 1131 - 1138p.

HINO, T. M. O necrochorume e a gestão ambiental dos cemitérios. Revista online IPOG Especialize, Goiânia, v. 01, ed. 10, p. 2, dezembro 2015. Disponível em <http://www.ufjf.br/baccan/files/2019/04/tochime-miguel-hino.pdf.> Acesso em 2 de abril de 2020.

MATOS, B.; PACHECO, A. Avaliação da ocorrência e do transporte de microrganismos no aquífero freático do cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, Município de São Paulo. Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas XII., São Paulo 2001. Disponível em <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/22635> Acesso em 26 de maio de 2020.

MIGLIORINI, R. B. Cemitérios como fonte de poluição em aquíferos. Estudo do Cemitério Vila Formosa na bacia sedimentar de São Paulo. 1994. Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. doi:10.11606/D.44.1994.tde-02042014-110435.  Disponível em         < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/44/44133/tde-02042014-110435/pt-br.php>. Acesso em 28 de maio de 2020.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION 1 – U.S National

library of medicine. PubChem Database. Compound summary cadaverine. Disponível

em <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/273> Acesso em 21 de outubro de

2019.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION – U.S National

library of medicine. PubChem Database. Compound summary putrescine.

Disponível em <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Putrescine> Acesso em 21 de

Outubro de 2019.

SANTOS, A. G.S.; MORAES, L. R. S.; NASCIMENTO, S. A. M. Qualidade da água subterrânea e necrochorume no entorno do cemitério do Campo Santo em Salvador-BA. Revista Eletrônica de Gestão e tecnologias Ambientais., Salvador, v.3, n.1, p.39-60, 2015. Disponível em <https://portalseer.ufba.br/index.php/gesta/article/view/12456>. Acesso em 26 de maio de 2020.

SÃO PAULO. Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Resolução SMA nº 10, de 08 de

fevereiro de 2017. Dispõe sobre a definição das atividades potencialmente

geradoras de áreas contaminadas. São Paulo: CETESB, 2017. Disponível em <http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/legislacao/2017/02/resolucao-sma-010-2017-definicao-das-atividades-potencialmente-geradoras-de-areas-contaminadas.pdf> Acesso em 20 de setembro de 2019.

SILVA, F. L.; SANTOS, L. F. M.; NOVAES, V. G. B.; MONTEIRO, D. A. S. Análise do abastecimento de água no entorno dos cemitérios São José e São Francisco – Castanhal - Pará. XVIII Congresso Brasileiro de Águas subterrâneas. Pará, 2014. Disponível em <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/28336>. Acesso em 28 de maio de 2020.

SILVA, R. W. C.; MALAGUTTI FILHO, W. O emprego de métodos geofísicos na fase de investigação confirmatória em cemitérios contaminados. Engenharia Sanitária e Ambiental., Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 327-336,  Sept.  2009.   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522009000300006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 02 de abril de 2020

THOMPSON, B. Cemitérios verticais, espaço urbano e meio ambiente: O novo discurso científico universitário de incentivo a verticalização do cemitério e cremação. Primeiros Estudos, n. 7, p. 07-26, 21 dez. 2015. Disponível em

<http://www.revistas.usp.br/primeirosestudos/article/view/84289>. Acesso em 26 de maio de 2020.

XAVIER, F. V.; MALAGUTTI FILHO, W.; SILVA, R. W. C.; MOREIRA, C. A. Emprego da sondagem elétrica vertical integrada às análises químicas e microbiológicas no diagnóstico preliminar da contaminação do solo e da água subterrânea no cemitério municipal da cidade de Rio Claro (SP). Engenharia Sanitária e Ambiental., Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 333-344, Mar.  2018. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522018000200333&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 02 de abril de  2020.